4.4.2.16

Rta: La razón está en la temperatura del agua de red comercial, porque al tener las dos instalaciones todo correctamente instalado y el mismo consumo, y por tener un Δt° el agua comercial de red, hace que requiera mayor consumo en energía para compensar.

4.4.2.30

A						B

RTA: La A, porque favorece el movimiento vertical, por tener menor longitud en tubería.

4.4.2.41

n = 0.8 – 21 (t°-t°a)/I

5  x 10 = 50 m2 área piscina

Madrid: L = 40°

Clima de Madrid, se toma como húmedo.

T°a = 21°C (tabla 4) (2.1.4)

I = 491 W/m2 (tabla 3) (2.1.4)

H = 16.9 (tabla 2) (2.1.4)

Perdidas por radiación:		 Tabla 1 (4.3.1) = 11.4 MJ/m2

Perdidas por convección:	Tabla 2 (4.3.1) = 9.5 MJ/m2

Perdidas por evaporación:	Tabla 3 (4.3.1) = 5.2 MJ/m2

Total Perdidas P = 		26.1 MJ/m2

Aportación Solar Directa: 	0.85H = 0.85 x 16.9 = 14.36 MJ/m2 (energía aprovechada por la piscina).

Déficit Energética:		26.1 – 14.36 = 11.74 MJ/m2.

Factor de corrección K, para inclinación 35° - Latitud 40° = 1.21

Energía que deben aportar los captadores: 	26.1 – 11.74 = 14.36 MJ/m2.

Área de la piscina:	5 x10 = 50 m2.

Ec = 14.36 A

Ec = 14.36 x 50 = 718 MJ

Ecuación de Rendimiento:

n = 0.8 – 21 (t⁰-t⁰a)/I

n = 0.8 – 21 (27-21)/491

n = 0.8 – 21 x 6/491 = 0.54 = 54%

IH = 0.94 x 16.9/9 = 1.765 MJ/(h.m2)

1765 MJ/  *      1Kw.h      *  1000W         = 490 W/m2

h.m2      3.6x10^6J   * 1Kw

IH = 490 W/m2

Como la superficie esta inclinada (tabla 6 – 2.1.4) se aplica coeficiente de corrección = 1.12. Entonces:

I = 1.21 IH

I = 1.21 x 490 = 593 W/m2

Por tanto:

n = 0.8 x 0.97  - 21 x 6/593 = 0.56 = 56%

La energía recibida por cada m2 de captador será del 56% de la energía útil incidente.

Es decir: 0.94 x 1.21 x 17.6MJ = 20

20 x 56% = 11.21MJ

La superficie para un total de 718MJ será:

S = 718/11.21 = 64 m2.