Preguntas tipo test

Irradiancia e irradiación, unidades.

Donde se sitúa el vaso de expansión.

CTE referente al vaso de expansión.

Relación entre rendimiento colector y consumo aux.

Transmitancia y absorción de una capa selectiva.

Válvulas de asiento sirven para….?   Equilibrado de circuitos.

Distancia según IDEA para que no se produzca sombreado  entre filas 2 h antes y 2 h después.

Colectores abiertos rendimiento alto y pérdidas altas.

Fluido de trabajo más utilizado en CCP

Según CTE, datos a tener en cuenta para cuantificar la aportación energética.

Los captadores de tubo de vacio son…

Un sistema de circulación natural o termosifón…..

Estratificación de los depósitos de acumulación.

Rendimiento de un captador…

Preguntas a desarrollar.

1.- Aplicaciones de la energía solar térmica de media y alta temperatura a parte de la generación eléctrica.

2.- Clasificación de las instalaciones según la integración de los componentes.

3.- Según CTE funciones del sistema de regulación y  control de una instalación.

Caso práctico

En una instalación de ACS  de un colegio mayor situado en Madrid, nos llaman que tiene una avería. Los detalles de la instalación que nos dan son los siguientes:

48 panales colectores.

SAbertura 2.352 m2

No= 0.8

Intercambiador exterior de 58 Kw

Dos depósitos de acumulación de 4000 L cada uno

Vaso expansión circuito primario 200 L (volumen total circuito primario 1010 l)

Vaso expansión circuito secundario 600 L

Dos aerodisipadores de 40 Kw

- Dibujar esquema de la instalación sin detallar válvulas, purgadores etc. disponiendo una distribución mixta (central + distribuida) colocando un acumulador secundario en cada una de las de tres plantas del edificio.

- Averiguar la/as  posible/s causas de la avería teniendo los datos anteriores y estos

Coeficiente de dilatación del a gua a 90º C  0.04

Coeficiente de dilatación del agua + Glicol  0.08

Presión inicial del circuito 1.5 Atm

Presión final del circuito 6 Atm.