2.2.2.9 CUANDO, DURANTE EL VERANO, ESTAMOS EN LA PLAYA. POR QUE SENTIMOS MAS CALOR TENDIDOS QUE DE PIE?

RTA:

INTENSIDAD DE RADIACION = Potencia / superficie

Análisis: Si estamos de pié, recibimos menor cantidad de rayos solares, debido a que si estamos tendidos en la playa de forma horizontal. Lo que indica que hay una mayor superficie de captación y por la perpendicularidad con que inciden los rayos solares en nuestro cuerpo.

TAMBIEN INFLUYE LAS CORRIENTES DE AIRE, QUE HACEN QUE LA TEMPERATURA DISMINUYA.

2.2.2.20

USE LA TABLAS SOLARES Y ESTIME LA ALTURA Y EL AZIMUT DEL SOL EN LA CIUDAD DE SEGOVIA, EL DIA 25 DE NOVIEMBRE A LAS 04:00 P.M. (3:00 p.m. hora solar)

RTA:

LATITUD DE SEGOVIA = 40°57´N

AZIMUT = 45°

H= 18°

NOVIEMBRE: A = 45 h= 18

DICIEMBRE: A= 42   h= 14

POR TANTO: A = 45+42 = 87/ 2 = 43,5 => A=43,5

h = 18+14 = 32/2 =16 => h=16

2.2.2.24

UN CAPATADOR INSTALADO EN MADRID ESTA ORIENTADO AL SUR E INCLINADO 45°

¿QUE ANGULO APROXIMADO FORMARIAN LOS RAYOS DEL SOL Y LA SUPERFICIE DE DICHO CAPTADOR A MEDIADOS DE NOVIEMBRE A LAS 12 DEL MEDIO DIA?

RTA: ANEXO HOJA EN EXCEL POR APARTE, CON GRAFICO.

31° + y1 = 45°

Y1 = 45-31 = 14 = y2

Θ = 31° + y1 + y2 = 31 + 14 + 14 => θ = 31 + 28 = 59° => θ = 59°

2.2.2.34 EN UN DIA TOTALMENTE CUBIERTO SE MIDE MEDIANTE INSTRUMENTOS ADECUADOS, LA ENERGIA QUE UN CAPTADOR SOLAR INSTALADO EN POSICION HORIZONTAL CAPTA EN UN MINUTO Y ESTA RESULTA SER IGUAL A 2.9 Kcal.

SIN HACER USO DE NINGUNA FORMULA.

¿SABRIA HALLAR CUANTA ENERGIA HABRIA CAPATDO SI DICHO CAPATADOR EN VEZ DE HORIZONTAL ESTUVIESE INSTALADO EN POSICION VERTICAL?

RTA: RECIBE LA MITAD, POR QUE EN LA POSICON HORIZONTAL RECIBE EL 100% Y SI ESTA VERTICAL RECIBE EL 50%.. ES DECIR, 2.9 / 2 = 1.45 kcal/minuto.

SI SE COLOCA ENCIMA DEL PIRANOMETRO UN ANILLO OPACO O UNA BOLA NEGRA DE MANERA QUE PROYECTE SOMBRA SOBRE EL SENSOR, ESTE EQUIPO SE CONVIERTE EN MEDIDOR DE RADIACION DIFUSA.