| Mes | Kwh generados despues de regulador | Media diaria de Kwh generados | Kwh consumidos despues de inversor | Media diaria de Kwh consumidos | Kwh "perdidos" en la carga-descarga baterias y pérdidas en inversor | Relación entre generado y consumido | Kwh/día máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 201 | 6,5 | 139 | 4,5 | 62 | 1,44 | 10,3 |
| Febrero | 244 | 8,7 | 180 | 6,4 | 64 | 1,36 | 11,7 |
| Marzo | 249 | 8 | 176 | 5,7 | 73 | 1,4 | 10 |
| Abril | 278 | 9,3 | 211 | 7 | 67 | 1,33 | 12,6 |
| Mayo | 274 | 8,8 | 204 | 6,6 | 70 | 1,33 | 11,8 |
| Junio | 275 | 9,2 | 209 | 7 | 66 | 1,31 | 11 |
| Julio | 238 | 7,7 | 201 | 6,5 | 37 | 1,19 | 11 |
| Agosto | 263 | 8,5 | 200 | 6,5 | 63 | 1,31 | 11,2 |
| Septiembre | 290 | 9,7 | 212 | 7 | 78 | 1,39 | 11,3 |
| Octubre | 260 | 8,4 | 188 | 6,1 | 72 | 1,38 | 11,2 |