| calculo consumos | w | horas | wh/día |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| puntos de luz (5) | 100 | 4 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| nevera | 381 | 1 | 381 |  |  |  |  |  |  |
| televisión | 80 | 4 | 320 |  |  |  |  |  |  |
| varios | 100 | 3 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | suma total | 1401 | (totalmente distinto al kit, se supone que es para 2500 Wh/día) |  |  |  |  |  |
| Aporte de energía necesaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ppfv=(Ed)/(HSP*Pr) |  | 864,81 | Wp |  |  |  |  |  |  |
| HSP (Cáceres) | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pr (inv+bat) | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº paneles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ppanel(Wp) | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N=Ppfv/Ppanel | 6,81 | mayoro a 7 paneles |  | (totalmente distinto al kit 4 paneles de 127wp) |  |  |  |  |  |
| Nº panel/ramal | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº ramales | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cáculo del regulador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Icc(A) | 7,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iregulador>1,25*Icct | Iregulador | 34,78125 |  | mayoro a 35 A |  | (totalmente distinto al kit (pone 1 regulador de 20)) |  |  |  |
| Icct | 27,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | por ejemplo leo 1/15 de intensidad de trabajo 48 A (vamos digo yo que lo mismo esto esta todo mal) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cálculo bateria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C20=(Ed*A)/(Pd* Vbat) |  | C20 | 250,18 | Ah |  |  |  |  |  |
| C100=1,25*C20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cn<25*Iccg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C100= | 312,723214 | Ah |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | por tanto batería | 1 de 630 Ah es suficiente |  |  |
|  |  | Cn< | 695,625 | Ah |  |  |  |  |  |