Parámetros destacables:

> Aportan Control de Calidad segun la normativa ISO 9001,EN 303-5 clase 3,etc.
> Cumplen las exigencias de RITE y UE para calderas de biomasa.
>Sistema de combustión auto regulable por microprocesador con regulación  automática de potencia segun la necesidad calorifica controlada por termostato de temperatura ambiente exterior.
>Protección contra el recalentamiento a través de válvula de seguridad y serpentín de enfriamiento del agua.

>Recogida cenizas.Manual.
>Limpieza intercambiador de calor.Semiautomatica, por medio de una palanca manual a activar.Este sistema de limpieza con turbuladores logra una buena limpieza de los cilindros del intercambiador

>Alimentacion de pellets automática mediante tornillo sin fin (sin atascos) desde la tolva.
>Quemador de pellets IWAB0 VILLA (made in sweden).Genera como intercambiador de calor y por medio del transportador sin fin, trae los pellets desde la tolva hasta la caldera.Dispone de la salida de cenizas automatica lo cual minimiza el mantenimiento.
>Cuerpo de caldera en acero 4-6 mm.Muy destacables sus optimas soldaduras.
>El espesor del material de aislamiento es de 50 mm.

>Potencia nominal: 20 kW ( 30 kW disponibles en noviembre 2008)
>Escala de potencias modulantes: 12-20 kW.Regulacion automatica de todos sus parametros de combustion.
>Eficiencia (rendimiento): 90% ¡ documentado por LLoyds ¡
>Promedio de consumo de pellets: 2,4-4,5 Kg.hora
>Encendido automatico por ignicion (bujia incandescente).Consumo 1,2 kW.
>Consumo elect. de la caldera en operacion 90 W
>Volumen de agua en caldera: 60 L
>Temperatura de los gases de salida a potencia nominal (20 kW): 127 ºC.

>Disponibilidad de las piezas para recambios en 96 horas

 Incluidos con el precio neto de la caldera

* Grupo hidraulico compacto para elevar la temperatura de retorno y hacer descender la cantidad de alquitranes y acidos en condensacion.Esto representa una mayor vida util de la caldera.
* Transportador sin fin de 2,5 m.
* 1.050 Kg de pellets con normativa DIN PLUS.

Precio neto:4.430 €.     No se incluye IVA.Incluida asistencia para la puesta en marcha.