CAMBIO DEL ÁNODO DE MAGNESIO

1. Vacíe parte del agua del tanque aflojando 09B.  2. Retire la tuerca 09B y destornille el ánodo de magnesio 09. 3. Coloque una nueva barra en 09A y apriete bien 09B utilizando cáñamo y pasta  impermeabilizante. 4. Controle la estanqueidad y cuando esté lleno de agua el acumulador, restablezca la corriente eléctrica