CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA TERMICO (VIVIENDA FAMILIAR)

El sistema térmico permite el suministro de calefacción, agua caliente y apoyo térmico  a la piscina ampliando su utilización a los meses de mayo y septiembre.

La configuración de la vivienda es de base rectangular de 85 m2 de superficie construida, con un coeficiente de aislamiento medio K=0,6, así como disponer de la correspondiente inercia térmica del cerramiento de la vivienda.

Parámetros climáticos 40º L.N. (zona de emplazamiento)

días al año con insolación (315 d ías)

T media ext. invierno --- + 4ºC

T interior vivienda      --- +22ºC

Necesidades térmicas diarias

Calefacción -----30.000 Kcal/día (media mensual)

Agua caliente ---  6.000 Kcal/día

El sistema de captación opera mediante Condensador de radiación Fx=1,8e

Superficie de captación considerada ---------------------------------16 m2

Aportación térmica media del sistema de captación ------------45.000 Kcal/día

Acumulación térmica media  de reserva --------------------------10.000 Kcal/día

Disponibilidad en la época estival para producción de frío-----40 KW/h diarios

Aportación térmica media a piscina (mayo a septiembre) ------32.000 Kcal/día

Energía solar anual aportada por el sistema de captación

Instalación con tratamiento (TRADICIONAL) de captación solar

Radiación solar proyectada sobre el sistema de captación ---- 21.500.000 Kcal/año

Radiación solar transferida y utilizada por la vivienda---------11.200.000 Kcal/año

Instalación con Condensador de Radiación(FOCALIZADA) Fx=1,8

Radiación solar proyectada sobre el sistema de captación ---- 32.500.000 Kcal/año

Radiación solar transferida y utilizada por la vivienda---------18.200.000 Kcal/año