INNOVACION TECNOLOGICA

(ENERGIAS RENOVABLES)

NUEVO COLECTOR SOLAR TERMICO Rf-08

Madrid mayo de 2.011

Antecedentes

En la actualidad los colectores solares de tipología plana existentes en el mercado, están basados generalmente en una parrilla tubulada de cobre soldada a una chapa de cobre y por un bastidor contenedor constituido de perfilería extruida de aluminio unida en sus esquinas mediante grapado y sellado con resinas, la hermeticidad del vidrio es mediante perfiles de  EPDM, los racores de cobre de entrada y salida del fluido de transferencia, también con cierres de EPDM con el bastidor.

Las características que  presentan estos diseños del mercado actual, no cumplen con los requisitos que se precisan para capturar una energía diluida, como es la solar:

1.- Mediante constitución de absorbedores tubulados, soldados a una chapa o aleta, presentando las siguientes resistencias térmicas: a) conducción térmica de la aleta a la soldadura, b)  conducción térmica de la soldadura (que es una línea) a la pared del tubo, c) conducción térmica de la pared del tubo al fluido caloriportor.

2.- El bastidor constituido mediante perfiles de aluminio extruido, técnica usual utilizada en carpintería de aluminio, cuyas esquinas son atornilladas o grapadas y selladas con resinas, el cierre con el vidrio es mediante perfiles de EPDM, las diferencias de dilatación entre el bastidor de aluminio, vidrio y la tubuladura de Cu son muy acusadas.

Conclusiones de los colectores existentes en el mercado

- Excesivas resistencias térmicas que reducen sustancialmente la captación solar.

- La utilización de sellos con resinas y cierres de EPDM, añadido a las acusadas diferencias de dilatación de los componentes por temperaturas superiores a 180ºC por parada, se producen roturas y o deformaciones que reducen considerablemente la estanqueidad y en muy corto espacio de tiempo.

Las resinas y el EPDM degradan a partir de 110ºC, alterando su estructura.

El colector solar térmico plano Rf-08, trata de cumplir con los requisitos que se precisan para captar una energía diluida, como es la solar.

Para ello se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

1.- Reducir sustancialmente la resistencia a la conducción térmica del absorbedor, incrementando la transferencia térmica al fluido caloriportor..

2.- Posibilitar la proyección de 2,5 soles sobre la cara activa de captación del colector. (Esta posibilidad permitirá obtener temperaturas próximas a los 85ºC, en el fluido de transferencia).

3.- Garantizar la estanqueidad de las juntas de cierre del vidrio con el exterior, en parada de circulación del fluido caloriportor, pudiendo alcanzar temperaturas próximas a los 225ºC.

El nuevo colector solar está sujeto a normativa y homologación de acuerdo a UNE-EN12975.2006

Los colectores solares térmicos existentes en el mercado actual, por su diseño y concepción, no están preparados tecnológicamente para recibir una intensidad  de radiación superior a más de 1 sol, pues estos colectores degradarían rápidamente, al recibir en continuo la radiación de 2 soles, estas características que confieren al nuevo colector solar, permitirá abastecer al sector industrial, por las elevadas prestaciones que se pretenden, al introducir el (condensador de radiación).

1.- Reducción de hasta un 40% de la superficie colectora, para la obtención de agua caliente.

2.- Producción termo-solar balanceada estacional.

3.- Reducción de costos de la instalación solar.

4.- Obtención de calefacción y agua caliente industrial.

5.- Duplicar el equivalente de CO2  evitado, por m2 de colector solar.

CERTIFICACION HOMOLOGACION COLECTOR Rf-08