REFERENCIA CONCEPTO UNIDADES PRECIO

CPPS100 Captador solar termico PSS.100 1 401,76 €

REL-PS1 Regulador electronico 1 176,34 €

WST25 Grupo de circulacion simple bomba Wilo ST 25/6 3/4" 1 225,05 €

PAT3 Purgador automatico 3/8" s. solar 1 10,31 €

VX8 Vaso de expansion solar Ps 8 Ltrs. 1 42,50 €

AC-120 E Interacumulador de 120 Ltrs. con aporte electrico 1 323,81 €

T18 Tuberia de cobre 18 12 130,00 €

SFIX-1 Soporte de fijacion a tejado inclinado 1 150,00 €

RRHH-2 Mano de obra 10 180,00 €

TSP Z1 Transporte 1 60,00 €

5 años de garantía de todos los materiales suministrados.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Una instalación de agua caliente sanitaria mediante energía solar térmica consta de diferentes elementos,

cumpliendo cada uno su función correspondiente. Todos ellos son necesarios para un funcionamiento eficiente y

seguro de la instalación.

Estos elementos se indican a continuación:

- Colector solar plano.

- Estructura de soporte del colecto.

- Fluido caloportador.

- Depósito acumulador.

- Bomba.

- Energía auxiliar de apoyo.

- Válvulas y dispositivos de seguridad.

- Tuberías.

- Aislamiento.

- Sistema de control.

- Instalación eléctrica asociada.

El funcionamiento del sistema a grandes rasgos es el siguiente:

Cuando el sistema de control detecta una diferencia de temperatura entre la sonda del colector y la del acumulador

mayor al ajustado en su programación, pone en marcha la bomba de circulación del circuito primario produciéndose

el calentamiento del acumulador solar. El agua calentada con la energía solar en este acumulador es transferida,

según demanda, al termo acumulador del sistema.

En el termo acumulador instalado en cada vivienda se produce el precalentamiento solar del ACS consumida. En caso

necesario, el termoacumulador se encargará de elevar la temperatura del ACS hasta la de consigna, según la lectura

de la sonda.

El paro de la bomba solar se producirá cuando la diferencia de temperatura entre la sonda de colectores y la zona

más baja del depósito solar sea menor al valor fijado por el sistema de control.

La temperatura en el acumulador solar está limitada por el valor fijado en un sistema de control.

Se instalará un depósito solar de 120 litros sirviendo éste de sistema de energía auxiliar mediante resistencia

eléctrica.

COLECTOR SOLAR PLANO.

El colector solar es el elemento encargado de captar la energía contenida en la radiación solar y transferirla al fluido

caloportador. Su funcionamiento consiste en captar en su interior la energía solar, transformándola en energía

térmica e impidiendo su salida al exterior.

El modelo de colector solar de tubos de vacío seleccionado es el modelo PS100 de alta tecnología marca PASANQUI.

Se instalarán 1 colector solar en la cubierta inclinada de la edificación.

El colector se instalará con una inclinación de 45º respecto a la horizontal, y un azimut de que variará entre 0º y 45º

de desviación respecto al sur.

DEPÓSITO ACUMULADOR

Su función es acumular el agua que es calentada por medio del sistema de captación de energía solar.

Se instalará un depósito acumulador solar de 120 litros con serpentín interior, situado en interior de la vivienda.

Se instalará una resistencia, que hará la función de sistema de energía auxiliar.

BOMBAS DE CIRCULACIÓN

La bomba de circulación es el equipo que produce el movimiento del fluido en las conducciones de la instalación,

haciendo que circule por el circuito venciendo las pérdidas de presión que motivan el rozamiento con las tuberías,

así como las pérdidas de carga localizadas que a su paso oponen las válvulas, filtros accesorios, etc.

Las bombas de circulación que se utilizan normalmente en las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria

son de tipo centrífugo, acopladas directamente a motores eléctricos.

Las características de funcionamiento de una bomba circuladora, vienen definidas por el caudal de fluido que debe

circular, y la presión que debe aportar al fluido para vencer todas las pérdidas de carga del circuito, lo que se

denomina altura manométrica de la bomba.

En función de la altura manométrica y caudal con el que trabaja la bomba, el motor eléctrico consumirá una

potencia eléctrica, que se denomina potencia eléctrica absorbida por el conjunto electrobomba.

Se instalarán también bombas de montaje directo en tubería para la recirculación del circuito secundario y del lazo

de recirculación.

En el conjunto electrobomba para montaje directo en tubería o en línea, la bomba y el motor forman un solo

conjunto compacto, que se monta sobre la tubería mediante bridas o racores, según el diámetro de la misma. Las

bocas de aspiración e impulsión se montan en línea con la tubería.

E

NERGÍA AUXILIAR DE APOYO

Según el CTE, el aporte de energía solar debe satisfacer como mínimo el 70% de la demanda energética. Según Tabla

1. Caso Efecto Joule, del Anexo I.

Para dar servicio al 100 % de la demanda, se dispone de un sistema auxiliar de apoyo.

La mezcla de agua calentada mediante energía solar se acumulará en un depósito solar de 120 litros y será

distribuida a los consumos pasando antes por el sistema de energía auxiliar consistente en un termoacumlador

eléctrico. En caso necesario, se elevará la temperatura del ACS hasta la de consigna, por medio de una resistencia

eléctrica incluida en cada uno de los interacumuladores de las viviendas.

ESTRUCTURA SOPORTE DEL COLECTOR SOLAR PLANO

Se instalara colector solar en cubierta inclinada. Por ello deberá montarse sobre una estructura de apoyo.

La estructura soporte de los colectores tendrá forma triangular y estará formada por tres chapas de montaje:

- una horizontal que se apoyará sobre la cubierta.

- otra vertical que determina el ángulo de inclinación del colector

- y una chapa sobre la que se fijará el colector.

La estructura para montar el colector tendrá la resistencia adecuada para asegurar la seguridad de la instalación.

Otros componentes necesarios para el montaje de los colectores solares son: piezas de fijación, arandelas, tuercas,

tornillos, rieles de apoyo, tubos de unión, tubos de conexión, tapones y abrazaderas.

DEPÓSITO DE EXPANSIÓN

La variación de temperaturas a que se ve sometido el fluido caloportador que circula por el circuito primario, motiva

diferencias de volumen, dilatándose cuando se calienta y contrayéndose cuando se enfría.

Estas variaciones del volumen se absorben mediante un depósito de expansión, evitando que se formen

sobrepresiones en el circuito.

El depósito de expansión es un receptáculo cerrado con una cámara de gas (llenado de nitrógeno) separada

mediante una membrana de la cámara de líquidos (medio portador de calor) y con una presión inicial que depende

de la altura de la instalación.

CONDUCTOS Y TUBERÍAS EN LA INSTALACIÓN

La instalación se realizará empleando tuberías y accesorios de cobre en circuito primario, dado que este tiene unas

excelentes propiedades para su utilización en las instalaciones de fontanería, gas, calefacción y agua caliente

sanitaria.

- Comportamiento excelente con casi la totalidad de materiales y fluidos

- Gran resistencia a la corrosión atmosférica y también a los líquidos.

- Reducidas perdidas de carga debido a su baja rugosidad

- Facilidad de instalación por la cantidad de piezas especiales existentes en le mercado

- Mayor capacidad de paso

- Alta durabilidad

- Alta conductividad térmica

AISLAMIENTO DEL SISTEMA

Los aparatos, equipos y conducciones de las instalaciones de agua caliente sanitaria deben estar aislados

térmicamente, con el fin de evitar consumos energéticos superfluos y conseguir que el fluido caloportador llegue a

las unidades terminales con temperaturas próximas a la de salida de los equipos de producción, así como para

cumplir las condiciones de seguridad para evitar contactos accidentales con superficies calientes.

Para realizar el aislamiento se deben utilizar aislantes térmicos que cumplan las características técnicas y de

colocación especificados en la norma UNE 100171. Los equipos y aparatos aislados por el fabricante cumplirán la

normativa existente al respecto

VALVULERÍA

En las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, y concretamente en sus circuitos de tuberías, es

necesario disponer de una serie de elementos auxiliares que permitan independizar los circuitos, desmontar los

equipos, regular los caudales, asegurar las presiones de seguridad, llenar y vaciar la instalación, y otras necesidades.

Se instalarán diversos tipos de válvulas: de seguridad con dispositivo de vaciado, de corte de esfera, de equilibrado,

antirretorno, de tres vías motorizada, etc.

ACCESORIOS DE LA INSTALACIÓN HIDRAÚLICA

También son necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación accesorios como manguitos pasamuros,

purgadores, filtros y soportes para las tuberías.

SISTEMA DE CONTROL DE LA INSTALACIÓN

Se dotará a la instalación de un sistema de control automático para conseguir un funcionamiento óptimo del

sistema. Este sistema de control procesará la información suministrada por los distintos sensores y sondas, y

coordinará el funcionamiento de la bomba de la instalación.

La centralita se conecta la bomba de recirculación del circuito de los colectores solares para la producción de A.C.S.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA ASOCIADA AL SISTEMA

Para el funcionamiento del sistema se precisa el suministro de energía eléctrica, para el funcionamiento de equipos

como el sistema de control y las bombas de circulación.